ESCOPO DE SERVIÇOS

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

- Pintura PARE, Linha de Retenção (L=40cm) e linha simples contínua em todas as aproximações de cruzamentos, incluindo novos loteamentos, considerando a padronização das vias em todo perímetro urbano (a PARADA OBRIGATÓRIA ficará em todas as aproximações das vias secundárias e nas extremidades das vias preferenciais);

- Revitalização de pintura de eixo, faixas de pedestres e demais sinalizações horizontais direcionais e de segurança;

- Revitalização de pintura, incluindo implantação de canalizações em área não trafegável, no pátio de estacionamento do Cemitério Municipal;

- Remoção de sinalização horizontal indevida (correções decorrentes da padronização das vias e de pinturas antigas, devendo ser realizada a pintura de retângulos pretos);

Exemplo de critérios para medição dos serviços executados e posterior contabilização na unidade medida padrão

Linhas Contínuas

- Mede-se o comprimento (C) da faixa contínua e confere-se a largura.

- Para linhas duplas considera-se o comprimento de duas linhas contínuas.

- Área para pagamento: S = C x L

Linhas Seccionadas

Conta-se o número de linhas cheias (N), conferindo-se os comprimentos (C) e as larguras (L) unitários, admitindo-se erro de 5% nas dimensões. A área para pagamento será: S = NxCxL.

Dizeres e Símbolos

Computa-se para medição a área média ocupada, com exemplo a seguir:

| INSCRIÇÃO/SÍMBOLO | ÁREA CONSIDERADA (m²) |
| --- | --- |
| 40 | 1,80 |
| 60 | 1,80 |
| km/h | 2,50 |
| ÔNIBUS | 5,40 |
| DEVAGAR | 6,30 |
| PARE | 3,60 |
| ESCOLA | 5,40 |
| SETAS DIVERSAS | 3,20 |

Canalização em Pintura (Cone, Nariz)

Serão efetuados pagamentos com base na área efetivamente pintada.

Faixas de pedestres

Conferem-se as larguras das faixas (L=0,40m ou indicado em projeto) e os comprimentos (C=4,00 ou indicado em projeto); contam-se as faixas com tais dimensões (N). A diferença aceitável para tais medidas é de 5%.

ILUSTRAÇÃO DA PADRONIZAÇÃO DE VIAS (PREFERENCIAIS E SECUNDÁRIAS)

27 de novembro de 2023, Água Comprida - MG

____________________________________________

Eng. Civil Luís Renato De Abreu Júnior

CREA 188597/D – MG